| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Сектор за инспекцијски надзор Oдељење републичке инспекције за друмски саораћај Број: Датум: |  | Контролна листа КЛ-011-01/03 22. март 2019. године КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРУЖАЊЕ СТАНИЧНИХ УСЛУГА НА ОСНОВУ: Члана 54. став 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, број 68/15), ПРАВИЛНИК о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта „Службени гласник РС”, број 7 од 31. јануара 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИЦЕНЦА ЗА ПРУЖАЊЕ СТАНИЧНИХ УСЛОВА |  |  |  |  |
| Члан 2. став 1. тачка 20. ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Лиценца за пружање станичних услуга је јавна исправа којом привредно друштво, друго правно лице или предузетник стиче право на обављање делатности пружања станичних услуга. Члан 2. став 1. тачка 2. ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Аутобуска станица је саобраћајни објекат у коме се врши пријем и отпрема аутобуса, укрцавање и искрцавање путника и пртљага, продаја и издавање возних карата и других превозних исправа, давање обавештења о превозу и пружање других услуга у вези са превозом. |  |  |  |  |
| Редни број | ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ |  | Број бодова |  |
| 1. | Члан 3. став 1. Да ли је на станици истакнут натпис који садржи речи „аутобуска станица”, назив насељеног места, као и пословно име пружаоца станичне услуге? |  | □да | 4 □не |
| 2. | Члан 3. став 2. Да ли станица има пословну зграду, простор за издавање возних карата и других превозних исправа и давање обавештења о превозу, чекаоницу, гардеробу, јавни санитарни чвор са текућом водом, простор за аутобусе са перонима и уређај за видео-надзор на перонима? |  | □да | 5 □не |
| 3. | Члан 4. став 1. Да ли пословна зграда станице има: простор за издавање возних карата и других превозних исправа и давање обавештења о превозу, чекаоницу, гардеробу и јавни санитарни чвор? |  | □да | 5 □не |
| 4. | Члан 4. став 3. Да ли број места за продају возних карата и других превозних исправа омогућава куповину возне карте или друге превозне исправе без дужег задржавања путника, а изузетно уз задржавање до 15 минута? |  | □да | 3 □не |
| 5. | Члан 5. став 1. Да ли је простор за издавање возних карата и других превозних исправа и давање обавештења о превозу на видном месту у пословној згради и обележен? |  | □да | 3 □не |
| 6. | Члан 5. став 2. Да ли станица има посебан телефонски број за давање обавештења (о реду вожње, ценама и др)? |  | □да | 3 □не |
| 7. | Члан 6. став 1. тачка 1. Да ли чекаоница има површину која одговара просечном дневном протоку путника, али не мању од 12 m², са најмање шест места за седење, од којих су два намењена инвалидима и мајкама са децом? |  | □да | 4 □не |
| 8. | Члан 6. став 1. тачка 2. Да ли чекаоница има висину од најмање 3,20 m? |  | □да | 4 □не |
| 9. | Члан 6. став 1. тачка 3. Да ли чекаоница има обезбеђено загревање у зимском периоду? |  | □да | 4 □не |
| 10. | Члан 6. став 1. тачка 4. Да ли чекаоница има проветравање природним или вештачким путем? |  | □да | 4 □не |
| 12. | Члан 6. став 1. тачка 5. Да ли чекаоница има природно и вештачко осветљење? |  | □да | 4 □не |
| 13. | Члан 6. став 1. тачка 6. Да ли чекаоница има подове и зидове од материјала погодног за лако прање, чишћење и дезинфекцију? |  | □да | 4 □не |
| 14. | Члан 6. став 1. тачка 7. Да ли чекаоница има видно истакнуте ознаке о забрани пушења? |  | □да | 3 □не |
| 15. | Члан 6. став 1. тачка 8. Да ли чекаоница има корпу за отпатке са уложак-кесама за једнократну употребу? |  | □да | 2 □не |
| 16. | Члан 7. Да ли пословна зграда станице има агрегат или сличан уређај за производњу електричне енергије за осветљење чекаонице и перона у случају нестанка електричне енергије? |  | □да | 4 □не |
| 17. | Члан 8. став 1. Да ли je на видном месту и у непосредној близини простора за издавање возних карата и других превозних исправа и давање обавештења о превозу обезбеђено место за истицање извода из реда вожње, општих услова међумесног превоза, општих услова пословања аутобуских станица и др? |  | □да | 3 □не |
| 18. | Члан 8. став 2. Да ли је на видном месту истакнуто радно време станице и визуелне ознаке за просторе и просторије које се налазе у оквиру станице (гардероба, санитарни чвор, телефон и сл.)? |  | □да | 3 □не |
| 19. | Члан 8. став 3. Да ли је у градовима и насељима градског карактера у којима је организован јавни градски превоз на видном месту у станици истакнут план насељеног места у коме се станица налази са линијама јавног градског превоза? |  | □да | 2 □не |
| 20. | Члан 9. став 1. Да ли гардероба има издвојену површину која задовољава просечне дневне потребе за смештај пртљага и ствари? |  | □да | 3 □не |
| 21. | Члан 10. Да ли јавни санитарни чвор са текућом водом има одвојене кабине за мушки и женски део тоалета, који се редовно одржавају и чисте? |  | □да | 4 □не |
| 22. | Члан 11. Да ли простор за аутобусе са перонима има површину за кретање аутобуса и пероне? |  | □да | 4 □не |
| 23. | Члан 12. Да ли је површина за кретање аутобуса одређена маневарским карактеристикама аутобуса при постављању на перон ходом унапред и слободним безбедним кретањем из станице са већ постављеним аутобусима на перонима и паркиралиштима? |  | □да | 4 □не |
| 24. | Члан 13. став 1. Да ли се перон користи као површина намењена за кретање путника, укрцавање и искрцавање путника и за постављање аутобуса? |  | □да | 4 □не |
| 25. | Члан 13. став 2. Да ли је ширина перона већа од 4 m и обезбеђује неометан прилаз аутобуса, као и укрцавање и искрцавање путника у аутобус на предња и задња врата када су истовремено отворена врата простора за пртљаг код два паралелно постављена аутобуса? |  | □да | 4 □не |
| 26. | Члан 13. став 3. Да ли је укупна дужина перона предвиђена за путнике одређена бројем перона и уздигнута у односу на површину за аутобусе од 10 до 20 cm? |  | □да | 4 □не |
| 27. | Члан 13. став 4. Да ли је сваки перон осветљен и означен бројем постављеним на видном месту? |  | □да | 3 □не |
| 28. | Члан 14. став 1. Да ли простор за аутобусе са перонима има надстрешницу изнад простора за кретање путника висине најмање 4,5 m у односу на површину за постављање аутобуса? |  | □да | 4 □не |
| 29. | Члан 14. став 2. Да ли су стубови надстрешнице постављени да не ометају маневрисање и улазак аутобуса? |  | □да | 4 □не |
| 30. | Члан 15. Да ли је уређај за видео-надзор на перонима, као електронски уређај, постављен да јасно бележи у облику видео-снимка кретање аутобуса и путника на перонима, као и укрцавање и искрцавање путника у аутобусе? |  | □да | 3 □не |
| 31. | Члан 16. став 1. Да ли станица има разгласне уређаје за обавештавање корисника у чекаоницама и на перонима који омогућавају разговетну и довољну чујност? |  | □да | 3 □не |
| 32. | Члан 16. став 2. Да ли станица има на видним местима у чекаоници и на перонима постављене часовнике који показују тачно време? |  | □да | 3 □не |
| 33. | Члан 17. Да ли су пратећи садржаји станице организовани на начин да не ометају обављање основне делатности станице? |  | □да | 4 □не |
| 34. | Члан 20. став 1. Да ли се станица одржава тако да увек одговара својој намени? |  | □да | 5 □не |
| 35. | Члан 159. став 1. Да ли је привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице омогућио неометано вршење инспекцијског надзора и да ли је без одлагања омогућио увид у захтевану документацију и податке, као и несметан приступ објектима, средствима или особљу који су у вези са обављањем делатности превоза у друмском саобраћају? |  | □да | 5 □не |
| УКУПНИ БРОЈ БОДОВА: |  |  |  |  |
| ТАБЕЛА РАСПОНА БОДОВА ПРЕМА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ СТЕПЕН РИЗИКА ( Максимални број негативних бодова је 125) |  |  |  |  |

| СТЕПЕН РИЗИКА | БРОЈ БОДОВА |
| --- | --- |
| Незнатан | 0-25 |
| Низак | 26-50 |
| Средњи | 51-75 |
| Висок | 76-100 |
| Критичан | 101-125 |

Републички инспектор                                                        Надзирани субјекат

за друмски саобраћај

____________________                                                             ________________